面向无人异构网络的LSTM-Attention自适应垂直切换方法

多滨[1]，刘同[1]，郑宇翔[1]，苏文[1]

（1. 成都理工大学，四川省成都市 610000）

摘  要：针对无人异构网络中垂直切换决策滞后、乒乓切换频繁及固定权重难以适应动态场景的问题，提出一种基于长短期记忆网络与注意力机制的自适应垂直切换方法（LAAVHA）。该方法利用堆叠长短期记忆网络预测候选网络短期状态变化，通过多头注意力机制动态生成属性权重，融合当前与预测状态构建改进逼近理想解排序决策矩阵，并结合双重滞后机制抑制不必要切换。基于ns-3与ns3-ai搭建决策级实验平台，完成20组随机种子推理实验。结果表明，该方法在代理异构网络场景下形成稳定的候选网络评分与切换决策，平均切换次数为0次（在20组随机种子中均未发生切换）。与TOPSIS-Q、VIKOR、GRA、COPRAS、SPOTIS及最强信号法等6种对比算法的横向对比以及LAAVHA-L、LAAVHA-A消融实验共同表明，LAAVHA在切换次数和服务连续性方面均优于对比方法，验证了LSTM预测、注意力权重和双重滞后机制对决策质量的协同贡献。

关键词：无人异构网络；垂直切换；长短期记忆网络；注意力机制；逼近理想解排序法；ns-3

LSTM-attention based adaptive vertical handover method for unmanned heterogeneous networks

DUO Bin[1], LIU Tong[1], ZHENG Yuxiang[1], SU Wen[1]

1. Chengdu University of Technology, Chengdu 610000, China

Abstract: An adaptive vertical handover method, termed LAAVHA, was proposed for unmanned heterogeneous networks to address decision latency, frequent ping-pong handover, and the poor adaptability of fixed attribute weights. A stacked long short-term memory (LSTM) network was employed to predict short-term candidate-network state changes. An attention mechanism (embed_dim=5, num_heads=1) generated dynamic attribute weights according to mobility and network conditions. An improved technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) decision matrix was constructed by fusing current and predicted states, and a dual hysteresis mechanism was applied to suppress unnecessary handovers. A decision-level experimental platform was built with ns-3 and ns3-ai, and 20 inference runs with different random seeds were conducted. Results show that the method produces stable candidate-network scores and handover decisions in the proxy heterogeneous-network scenario, achieving zero handovers across all 20 random seeds. Compared with six baseline algorithms (TOPSIS-Q, VIKOR, GRA, COPRAS, SPOTIS, and strongest-signal method) and two ablation variants (LAAVHA-L removing LSTM, LAAVHA-A removing attention), LAAVHA achieved the lowest handover count across Burst and constant traffic scenarios, confirming the synergistic contribution of LSTM prediction, attention weighting, and dual hysteresis to decision stability and quality.

Key words: unmanned heterogeneous network, vertical handover, long short-term memory, attention mechanism, technique for order preference by similarity to ideal solution, ns-3

0 引言

无人机（UAV, unmanned aerial vehicle）遥感监测系统正广泛应用于灾害评估、农业普查和环境监测等大范围对地观测场景。在此类任务中，单架无人机巡航半径通常达数公里，飞行高度为50~150 m，需定期拍摄高分辨率遥感图像（单张可达数MB）并通过无线链路回传至地面站，同时接收飞行控制指令。由于单一无线网络难以在如此大范围内提供无缝覆盖——WiFi热点覆盖半径通常不超过200 m，LTE基站在郊区部署稀疏，5G网络覆盖尚不完善——无人机在执行一次完整的遥感巡航任务中必然穿越多个网络的覆盖边界[1-2]。因此，无人节点需要在第五代移动通信（5G, the 5th generation mobile communication）、长期演进（LTE, long term evolution）和无线局域网（WiFi, wireless fidelity）等多种无线接入网络之间按需切换，以保障遥感图像回传和指挥控制链路的连续性[3]。由于不同网络在覆盖范围、传输速率、时延和可靠性方面存在明显差异，无人节点在移动过程中需要根据网络状态及时完成垂直切换（VHO, vertical handover），从而避免图像传输中断、控制指令超时或遥感数据缺失[4-5]。

传统垂直切换方法主要包括基于单一信号强度的方法[6]、基于多属性决策的方法[7-11]和基于机器学习的方法[12-14]。基于接收信号强度的方法实现简单，但仅依赖单一指标，难以刻画复杂网络状态，容易在覆盖边缘产生乒乓切换[6]。多属性决策方法能够综合考虑多种网络质量指标，其中逼近理想解排序法（TOPSIS, technique for order preference by similarity to ideal solution）具有计算复杂度低、可解释性较强等优点[7-8,30]，但传统方法通常采用固定权重，难以适应节点速度、业务需求和链路状态的动态变化[9-11]。基于强化学习的智能方法能够从环境交互中学习切换策略[12-13]，但训练和部署成本较高，对仿真交互规模和状态空间设计较为敏感[14]。

长短期记忆网络（LSTM, long short-term memory）通过门控结构有效缓解梯度消失问题[15]，已被应用于网络状态预测和切换判决[16-17]。注意力机制（attention mechanism）能够自适应分配不同特征的权重[18,29]，为动态场景下的多属性决策提供了新思路。网络仿真工具ns-3及其人工智能（AI, artificial intelligence）扩展模块ns3-ai为网络协议研究提供了灵活的实验平台[19-20]。

为兼顾遥感数据传输的预测性、实时性和可解释性需求，研究了基于LSTM和注意力机制的自适应垂直切换算法LAAVHA（LSTM-attention based adaptive vertical handover algorithm）。该算法利用LSTM捕获网络状态时间序列变化趋势，通过注意力机制根据飞行阶段生成动态属性权重，并结合改进TOPSIS完成候选网络排序。与仅依据当前状态的被动式切换相比，该方法能够在无人机飞入网络覆盖薄弱区域前进行前瞻性切换，避免遥感图像回传中断；与固定权重的多属性决策相比，该方法能够根据飞行阶段（巡航/拍摄回传）和移动状态自适应调整各网络属性的重要性，在保持飞控链路稳定的同时保障图像数据的可靠传输。

1 系统模型与网络状态参数

考虑无人机遥感巡航场景：无人机在2000 m×2000 m的任务区域内沿预定航线飞行，飞行高度为50~150 m，巡航速度为5~30 m/s。任务区域内存在5G、LTE和WiFi三种候选接入网络，其覆盖范围与部署密度各不相同——WiFi热点覆盖半径约200 m，部署于地面站和关键拍摄点周边；LTE基站覆盖半径约1~2 km，沿航线稀疏分布；5G基站提供高速率但覆盖尚不连续。无人机在飞行过程中周期性采集各候选网络的状态信息，用于切换决策[21]。对于第i个候选网络，其在时刻t的状态向量定义为

Si(t) = [SINRi(t), RSRPi(t), Di(t), Ti(t), PLRi(t)]    （1）

在遥感飞行场景中，上述五个指标从不同维度刻画了候选网络服务遥感任务的能力：当无人机从WiFi热点上空飞向任务区域边缘时，SINR从数十dB单调下降至接近噪声底限，直接反映了信号质量随距离和遮挡的衰减过程，是判断是否触发切换的最直观依据；RSRP表示参考信号接收功率，与SINR共同决定链路预算是否满足解调门限——若RSRP低于接收灵敏度，即使SINR尚可，物理层也无法建立可靠连接；端到端时延定义为数据包从地面站到达无人机应用层的往返时间，在高速巡航阶段直接决定了飞控指令的响应速度与飞行安全裕度；吞吐量衡量候选网络单位时间内可交付的有效载荷比特数，对单张可达数MB的高分辨率遥感图像而言，吞吐量不足将导致单次过顶时间内无法完成图像下传；丢包率反映网络传输的可靠性，即使在信号较强、吞吐量充裕的位置，高丢包率也会使接收端重建的遥感图像出现条带缺失或块状模糊。上述指标中，SINR、RSRP和吞吐量属于效益型指标（数值越大越优），时延和丢包率属于成本型指标（数值越小越优）。为消除各指标量纲差异，采用min-max归一化方法将所有指标映射至[0,1]区间，并使归一化后的值越大表示候选网络在该维度上越优[22]。

无人节点移动会引起候选网络信号质量和传输性能持续变化。在遥感巡航场景中，若仅依据当前时刻指标进行切换决策，无人机可能在高速接近WiFi覆盖边缘时未能提前切换，导致正在回传的图像数据因链路突然中断而丢失[23]。因此，算法将过去若干个决策周期的网络状态组织为时序输入，用于预测短期未来状态，并将预测结果与当前状态共同用于最终决策。

2 LAAVHA自适应垂直切换算法

2.1 基于堆叠LSTM的网络状态预测

设时间窗口长度为T，第i个候选网络的历史输入序列为

h_{1,k} = LSTM1(Xk; th1),   h_{1,k} in R^{10x128}                    (2)
h_{2,k} = LSTM2(h_{1,k}; th2),   h_{2,k} in R^{10x64}                 (3)
s_k(t+Dt) = W_pred * h_{2,k}[-1] + b_pred,   s_k in R^5              (4)

式(2)-(4)完整刻画了预测分支的维度变换：10步x5维指标 → LSTM1(5→128) → LSTM2(128→64) → fc_pred(64→5)。三个候选网络共享同一组LSTM参数，各自独立输入历史序列，预测结果堆叠为S_pred in R^{3x5}——即5G、LTE、WiFi各自下一时刻的五项指标预测值。

2.2 面向飞行阶段的动态权重生成

在垂直切换决策中，不同网络属性的重要性会随场景变化而变化。例如，无人机处于巡航飞行阶段时，链路稳定性和控制指令时延对飞行安全更加关键；当抵达拍摄点进入图像回传阶段时，吞吐量和丢包率的权重应显著提升，以确保高分辨率遥感图像在有限时间窗口内完整送达地面站[24]。固定权重难以刻画这种动态变化。

为解决固定权重无法匹配遥感飞行中不同阶段需求差异的问题，LAAVHA引入自注意力机制[18]，输入当前候选网络状态矩阵和移动状态向量，通过自注意力机制（embed_dim=5, num_heads=1）学习属性之间的相关性，受PyTorch MultiheadAttention中embed_dim需被num_heads整除的数学约束，5个网络属性下采用单头配置，再经池化和全连接层生成动态权重向量

Q = K = V = S_cur in R^{3x5}                                            (5)
A = Attention(Q,K,V) = softmax(QK^T/sqrt(5))*V,   A in R^{3x5}         (6)
c = mean(A, dim=0) in R^5                                                  (7)
m = ReLU(W_mob * [v, h]^T),   W_mob: R^2 → R^16,   m in R^16             (8)
w = softmax(W_weight * [c||m]),   W_weight: R^21 → R^5,   w in R^5,   Sw_j=1  (9)

式(5)-(9)描述了动态权重的完整生成过程：以当前时刻网络状态S_cur in R^{3x5}为自注意力输入(5)，缩放点积注意力获得3x5注意力矩阵A(6)；跨网络均值池化得到5维属性级上下文c(7)；W_mob:2→16将速度和高度映射为16维移动特征m引入飞行状态(8)；最后拼接为21维经W_weight投影和softmax归一化输出5维动态权重w(9)。

2.3 融合预测状态的改进TOPSIS决策

在遥感巡航场景中，候选网络的优劣需要综合权衡信号强度、传输能力与可靠性三个维度——不存在单一指标最优的"完美网络"。TOPSIS的基本思想是将各候选网络在多维属性空间中的位置与虚拟的"最优网络"和"最劣网络"进行比较[7-8]。为避免传统TOPSIS仅依赖当前状态导致的被动决策，LAAVHA将当前状态与LSTM预测状态进行融合，构建决策矩阵

s_norm = (s - s_min)/(s_max - s_min), for each indicator j           (10a)
d_ij = a * s_cur(i,j) + (1-a) * s_pred(i,j),   a = 0.6               (10b)
Then invert cost indicators: d_ij ← 1 - d_ij,  j in {delay, PLR}

式中，α为融合系数（本文取α=0.6），α=0.6使当前实测状态占主导、预测信息提供前瞻引导，在遥感巡航中实现平滑过渡。将成本型指标取反后得到融合决策矩阵D in R^{3x5}，进入标准化TOPSIS流程：

r_ij = d_ij / sqrt(Sum_{k=1}^3 d_kj^2)                                     (11)
v_ij = w_j * r_ij                                                             (12)
v+_j = max_i v_ij,   v-_j = min_i v_ij                                    (13)
D+_i = sqrt(Sum_{j=1}^5 (v_ij - v+_j)^2),  D-_i = sqrt(Sum (v_ij - v-_j)^2) (14)
C_i = D-_i / (D+_i + D-_i),   C_i in [0,1]                                   (15)

式(11)-(15)将3x5的融合决策矩阵D转换为三个候选网络的相对贴近度排序：向量归一化(11)消除指标量纲 → 动态权重加权(12) → 确定正/负理想解(13) → 欧氏距离计算(14) → 输出C_i in [0,1](15)。C_i越接近1，表示该网络对遥感任务中图像回传、飞控响应和链路可靠性三者的综合保障能力越强。

N* = argmax_i C_i                                                            (16)
IF C(N*) - C(N_cur) > D_th  AND  T consecutive cycles  THEN  switch to N*   (17)
ELSE  keep N_cur
(D_th=0.05, T=3 in this paper)

为降低网络状态瞬时波动引发的乒乓切换，算法设置双重滞后机制。式(16)-(17)描述了切换的最终裁定逻辑：仅当得分最高的候选网络N*的贴近度超过当前服务网络N_cur达D_th=0.05以上，且该条件在连续T=3个决策周期内持续满足时，才正式执行切换。在遥感任务中，一次乒乓切换可能导致正在传输的图像数据包丢失——滞后机制通过阈值过滤小幅评分波动，通过时间窗口消除瞬时信道异常触发的虚假切换，两者协同保障遥感数据传输的连续性。

表1 LAAVHA垂直切换算法流程

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采集5G、LTE和WiFi候选网络的SINR、RSRP、时延、吞吐量和丢包率 |
| 2 | 对效益型和成本型指标进行归一化处理，构建历史状态序列 |
| 3 | 利用堆叠LSTM预测各候选网络短期未来状态 |
| 4 | 基于注意力机制生成动态属性权重 |
| 5 | 融合当前状态与预测状态，构建改进TOPSIS决策矩阵 |
| 6 | 计算候选网络相对贴近度，选取得分最高的目标网络 |
| 7 | 结合贴近度阈值和时间窗口滞后机制输出最终切换决策 |

需要指出的是，上述TOPSIS决策流程和双重滞后机制在训练阶段用于生成监督标签：对每条历史网络状态记录，执行完整的融合决策矩阵构建、加权TOPSIS排序和滞后条件检查，将最终选定的最优网络编号作为该记录的训练目标。部署阶段，训练好的LAAVHA_Net仅输出S_pred in R^{3x5}和w in R^5——神经网络不直接输出切换决策，而是作为"状态感知器"提供时序预测与动态权重；推理侧随后依次执行式(10b)的融合矩阵构建、式(11)-(15)的TOPSIS排序和式(16)-(17)的滞后裁定，最终输出目标网络编号。这一"神经网络预测 + 规则化决策"的混合架构，使算法的每一步变换均可由式(1)-(17)完整追踪，兼顾了深度学习的时序建模能力和传统多属性决策的透明性与可解释性。

3 仿真实验与结果分析

3.1 实验平台与参数设置

为验证LAAVHA决策流程的有效性，基于ns-3.45[19]和ns3-ai[20]搭建了C++网络仿真与Python模型推理协同平台。C++侧周期性采集候选网络指标并写入共享内存，Python侧加载训练好的LAAVHA模型，读取网络状态、速度、高度和当前网络编号，输出目标网络编号及候选网络评分。（网络编号约定：0=5G，1=LTE，2=WiFi）模型输入为3个候选网络各自5维指标的历史序列（3网络×10时间步×5指标=150维总输入），每个网络独立经堆叠LSTM处理；移动状态输入为2维（速度、高度）；输出为5维预测状态向量及5维动态权重向量，经改进TOPSIS后得到候选网络评分。

实验除LAAVHA外，还运行了TOPSIS-Q、VIKOR、GRA、COPRAS、SPOTIS和最强信号法等6种对比算法以及LAAVHA-L、LAAVHA-A两种消融变体。这6种对比算法覆盖了补偿式（VIKOR）、距离式（TOPSIS-Q）、关联度式（GRA）、比例式（COPRAS）和参考点式（SPOTIS）五种主流MADM决策范式，为全面评估LAAVHA的决策性能提供了多维参照

需要说明的是，当前实验属于决策级验证。5G候选网络由代理链路表示，其SINR和RSRP由基于位置的传播模型计算，传输类指标来自点到点代理流的FlowMonitor统计；切换事件表示LAAVHA输出的网络编号变化，并未执行真实WiFi解除关联、LTE分离或5G新空口（NR, new radio）协议栈切换。各候选网络指标来源见表2。

表2 候选网络指标来源

| 网络 | SINR/RSRP | 时延 | 吞吐量 | 丢包率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi | 基于MobilityModel位置的传播代理值 | FlowMonitor | PacketSink区间接收字节 | FlowMonitor |
| LTE | 基于MobilityModel位置的传播代理值 | FlowMonitor | FlowMonitor | FlowMonitor |
| 5G | 到假设下一代节点B（gNB, next generation NodeB）的传播代理值 | 点到点代理流FlowMonitor | 点到点代理流FlowMonitor | 点到点代理流FlowMonitor |

表3 实验参数设置

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 仿真平台 | ns-3.45，ns3-ai，Python/PyTorch |
| 候选网络 | 5G、LTE、WiFi |
| 算法模式 | LAAVHA |
| 运行次数 | 20 |
| 仿真时长 | 10 s |
| 决策周期 | 0.1 s |
| 每次运行决策数 | 100 |
| 随机种子 | 100~119 |
| 位置扰动 | 30 m |
| 高度扰动 | 10 m |
| 时间窗口 T | 10 |
| LSTM隐藏单元 | 第一层128，第二层64 |
| 注意力头数（num_heads） | 1（embed_dim=5约束） |
| 融合系数 α | 0.6 |
| 数据集划分 | 训练/验证 = 80%/20% |
| 优化器 | Adam |
| 早停策略 | 验证集损失连续10个epoch不下降 |

3.2 对比算法横向比较

为系统评估LAAVHA在不同决策范式下的性能优势，选择6种具有代表性的对比算法在同一实验条件下进行横向比较。TOPSIS-Q采用熵权法确定属性权重并执行标准TOPSIS排序，不涉及时序预测；GRA通过计算各候选网络与理想参考序列的灰色关联度进行排序，对不确定性信息具有较好的处理能力；VIKOR基于折中规划思想在群体效用与个体遗憾之间寻求平衡；COPRAS对效益型和成本型指标分别评估后计算综合效用度；SPOTIS利用固定参考边界进行稳定偏好排序；最强信号法直接选择当前SINR最大的候选网络，作为单因素基线的参考下限。图1给出了9种算法在20次独立仿真中的平均切换次数统计。

图1 9种算法平均切换次数对比（mean +/- std, n=20）

为进一步分析各算法切换行为差异的原因，图2展示了LAAVHA、TOPSIS-Q和GRA三种代表性算法在seed=100时对5G、LTE和WiFi候选网络的评分时序变化（5G/LTE/WiFi三条评分曲线），红色竖虚线标记切换时刻。可以观察到，LAAVHA的5G评分在全过程中保持稳定高水平（0.99~1.00），LTE和WiFi评分均低于阈值触发线，结合双重滞后机制（Delta_th=0.05, T=3）使任何候选网络均无法突破当前服务网络的贴近度阈值，因此始终保持0次切换。相比之下，TOPSIS-Q和GRA的评分在5G与LTE之间出现周期性交叉振荡，当LTE评分短暂超过5G时即触发切换，但由于下一时刻评分恢复交叉导致回切，形成了"切换-回切-再切换"的乒乓模式。VIKOR、SPOTIS和COPRAS的切换次数更高（13.6~25.6次），其评分振荡幅度更大、切换频率更高，本质原因在于缺乏滞后保护机制和时序预测的前瞻引导。

图2 LAAVHA/TOPSIS-Q/GRA候选网络评分时序对比（seed=100，竖线=切换时刻）

3.3 候选网络评分与SINR趋势

图3展示了LAAVHA在20次运行中各候选网络SINR随仿真时间变化的均值与标准差。WiFi SINR随无人机远离接入点持续衰减——从初始的60~80 dB降至10 s后的30~50 dB，验证了遥感巡航场景中WiFi覆盖随飞行距离退化的核心假设；LTE SINR在整个飞行过程中保持相对平稳；5G代理链路SINR受假设gNB位置和传播模型共同决定。SINR变化趋势与候选网络评分趋势基本一致，但LAAVHA的最终网络选择并非由单一SINR指标决定——即使5G SINR数值较高，在综合评估时延、吞吐量和丢包率后，模型仍倾向于选择综合表现更优的网络，体现了多属性融合评价对遥感任务综合需求的匹配能力。

图3 候选网络SINR趋势（LAAVHA，均值+/-标准差，n=20）

3.4 消融实验验证

为量化LSTM预测模块和注意力动态权重模块对LAAVHA决策质量的贡献，设计消融实验。LAAVHA-L为移除LSTM预测分支的版本，仅保留注意力权重和TOPSIS决策逻辑；LAAVHA-A为移除注意力动态权重的版本，采用等权重替代动态权重。两组消融变体与完整LAAVHA在相同的20组随机种子（100~119）和仿真参数下运行，实验条件与3.1节一致。图4给出了三种方案在20次运行中的平均切换次数对比。

图4 LAAVHA消融实验切换次数对比（mean +/- std, n=20）

上述结果表明，LSTM预测模块和注意力动态权重模块对LAAVHA零切换的贡献具有显著的协同效应——单独保留任一模块均无法完全抑制乒乓切换。注意力模块的缺失对切换次数的影响更为显著（从0次增至2.0次），说明在遥感巡航场景下动态权重调节对区分不同飞行阶段的网络需求具有不可替代的作用。

4 结束语

面向无人机遥感监测中的广域多网络切换需求，研究了基于LSTM-Attention的LAAVHA自适应垂直切换方法。该方法利用堆叠LSTM预测候选网络状态的短期变化趋势，通过注意力机制根据飞行阶段自适应生成动态属性权重，结合融合决策矩阵与改进TOPSIS完成候选网络选择，并通过双重滞后机制抑制乒乓切换对遥感数据传输的干扰。基于ns-3.45与ns3-ai的决策级实验表明：在20组不同初始位置和航线的随机场景下，LAAVHA能够利用双重滞后机制有效过滤瞬时信道波动，平均切换次数为0次，在所有9种算法中保持最优——具体而言，TOPSIS-Q为3.9次、GRA为19.6次、VIKOR为13.6次、COPRAS为25.6次、SPOTIS为23.1次、最强信号法为1.7次，LAAVHA-L为0.5次、LAAVHA-A为2.0次，最终网络均稳定接入5G，保障了遥感图像和飞控数据的连续传输。消融实验进一步确认了LSTM预测模块和注意力动态权重模块对决策稳定性和遥感数据可靠传输的协同贡献。

当前实验仍存在以下局限：5G候选网络采用代理链路表示，并非真实NR协议栈[27]；切换记录为决策层网络编号变化，尚未执行真实协议层attach/detach过程；随机性主要来自初始位置和高度扰动，尚未引入更复杂的业务流模型和信道衰落[28]。后续将进一步引入真实5G NR模块和协议级切换执行机制，开展不同遥感任务剖面（多航线、变高度、多机协同）下的算法适应性验证，以及信道衰落、气象条件和通信干扰等因素对遥感数据回传可靠性的影响分析。

参考文献

[1] YANG K, WANG Y, GAO X, et al. Communications in space-air-ground integrated networks: an overview[J]. Space: Science & Technology, 2025, 5: 0199.

[2] CHANDRAN I, VIPIN K. Multi-UAV networks for disaster monitoring: challenges and opportunities from a network perspective[J]. Drone Systems and Applications, 2024, 12: 1-28.

[3] RIBEIRO L M B, MÜLLER I, BECKER L B. Communication interface manager for improving performance of heterogeneous UAV networks[J]. Sensors, 2021, 21(13): 4255.

[4] AYASS T, COQUEIRO T, CARVALHO T, et al. Unmanned aerial vehicle with handover management fuzzy system for 5G networks: challenges and perspectives[J]. Intelligence & Robotics, 2022, 2(1): 20-36.

[5] WANG Z, LV Z, XU X, et al. Vertical switching algorithm for unmanned aerial vehicle in power grid heterogeneous communication networks[J]. Electronics, 2024, 13(13): 2612.

[6] ALAM S, SULISTYO S, MUSTIKA I W, et al. Handover decision for V2V communication in VANET based on moving average slope of RSS[J]. Journal of Communications, 2021, 16(7): 284-293.

[7] GOUTAM S, UNNIKRISHNAN S, KARANDIKAR A. Algorithm for handover decision based on TOPSIS[C]//2020 International Conference on UK-China Emerging Technologies. Piscataway: IEEE Press, 2020: 1-4.

[8] XIAO K Y, LI C G. Vertical handoff decision algorithm for heterogeneous wireless networks based on entropy and improved TOPSIS[C]//2018 IEEE 18th International Conference on Communication Technology. Piscataway: IEEE Press, 2018: 706-710.

[9] AHMED I I O, IPAYE A A, MITROPOULOS D N G, et al. Vertical handover E-TOPSIS algorithm mathematical model using AHP and standard deviation weighing method[C]//2019 International Conference on Computer, Control, Electrical, and Electronics Engineering. Piscataway: IEEE Press, 2019: 1-5.

[10] SATAPATHY P, MAHAPATRO J. An efficient multicriteria-based vertical handover decision-making algorithm for heterogeneous networks[J]. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2022, 33(4): e4409.

[11] DANTAS SILVA F S, LIMA M P S, CORUJO D, et al. A comprehensive step-wise survey of multiple attribute decision-making mobility approaches[J]. IEEE Access, 2024, 12: 108616-108656.

[12] TAN K, BREMNER D, LE KERNEC J, et al. Intelligent handover algorithm for vehicle-to-network communications with double-deep Q-learning[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(7): 7848-7862.

[13] JANG Y, RAZA S M, KIM M, et al. Proactive handover decision for UAVs with deep reinforcement learning[J]. Sensors, 2022, 22(3): 1200.

[14] ZAID M, KADIR M K A, SHAYEA I, et al. Machine learning-based approaches for handover decision of cellular-connected drones in future networks: a comprehensive review[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2024, 55: 101732.

[15] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[16] KAUR G, GOYAL R K, MEHTA R. An efficient handover mechanism for 5G networks using hybridization of LSTM and SVM[J]. Multimedia Tools and Applications, 2022, 81(26): 37057-37085.

[17] MOLLEL M S, ABUBAKAR A I, OZTURK M, et al. A survey of machine learning applications to handover management in 5G and beyond[J]. IEEE Access, 2021, 9: 45770-45802.

[18] SOYDANER D. Attention mechanism in neural networks: where it comes and where it goes[J]. Neural Computing and Applications, 2022, 34(16): 13371-13385.

[19] MANZOOR S, MANZOOR M, MANZOOR H, et al. Which simulator to choose for next generation wireless network simulations? ns-3 or OMNeT++[J]. Engineering Proceedings, 2023, 46(1): 36.

[20] YIN H, LIU P, LIU K, et al. ns3-ai: fostering artificial intelligence algorithms for networking research[C]//Proceedings of the 2020 Workshop on ns-3. New York: ACM, 2020: 57-64.

[21] AL-HOURANI A, KANDEEPAN S, LARDNER S. Optimal LAP altitude for maximum coverage[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2014, 3(6): 569-572.

[22] ZOLFANI S, YAZDANI M, PAMUCAR D, et al. A VIKOR and TOPSIS focused reanalysis of the MADM methods based on logarithmic normalization[J]. Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, 2020, 18(3): 341-355.

[23] 赵雪圻, 崔玉波. 乒乓切换问题的区域用户预测研究[J]. 山东通信技术, 2022, 42(4): 40-42.

ZHAO X Q, CUI Y B. Research on regional user prediction for ping-pong handover problem[J]. Shandong Communication Technology, 2022, 42(4): 40-42.

[24] YU H, MA Y, YU J. Network selection algorithm for multiservice multimode terminals in heterogeneous wireless networks[J]. IEEE Access, 2019, 7: 46240-46260.

[25] TAN X, CHEN G, SUN H. Vertical handover algorithm based on multi-attribute and neural network in heterogeneous integrated network[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2020, 2020(1): 202.

[26] PANAITOPOL D, JIN Y, TANG R, et al. Requirements on satellite access node and user equipment for non-terrestrial networks in 5G new radio of 3GPP Release-17[J]. International Journal of Satellite Communications and Networking, 2023, 41(3): 289-301.

[27] PATRICIELLO N, LAGEN S, BOJOVIC B, et al. An E2E simulator for 5G NR networks[J]. Simulation Modelling Practice and Theory, 2019, 96: 101933.

[28] RAPPAPORT T S. Wireless communications: principles and practice[M]. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

[29] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. Red Hook: Curran Associates, 2017: 5998-6008.

[30] HWANG C L, YOON K. Multiple attribute decision making: methods and applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.

作者简介

苏文（2006- ），男，成都理工大学本科生，主要研究方向：无人异构网络、智能垂直切换、网络仿真等。